Лабораторна робота №11		Дата виконання: _______________

Вимірювання температури різними термометрами

Мета: ознайомитися з будовою рідинного та біметалічного термометрів, навчитися вимірювати температуру середовища за допомогою цих термометрів.

Прилади і матеріали: термометри, посудина з водою.

Вказівки до роботи

У роботі потрібно визначити ціну поділки (ЦП) термометрів, верхню межу (ВМ) та нижню межу (НМ) вимірювань, а також показ термометра (ПТ).

Ціну поділки термометра визначаємо так: знаходимо на шкалі два найближчі штрихи з числами, обчислюємо їх різницю, рахуємо кількість поділок (відрізків) між цими штрихами і ділимо різницю на кількість поділок. Наприклад, для термометра на фотографії ЦП=(20-10):10=1°С/под.

Верхня межа вимірювання – це найбільший показ на шкалі термометра; на фото це 45°С.

Нижня межа вимірювання – це  найменший показ на шкалі термометра; на фото це -5°С.

Результати роботи

Завдання 1. Визначте характеристики даних вам термометрів

| № | Тип термометра | Ціна поділки | Нижня межа | Верхня межа | Показ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Обчислення ціни поділки шкали термометрів:

1)      2)

3)      4)

5)      6)

Завдання 2. Визначте температуру води

Ціна поділки термометра _____ °С/под., температура води _____ °С.

Перш ніж виконувати завдання 3, ознайомтесь з матеріалом ст.167-168 підручника «Фізика-8» (В.Д.Сиротюк, 2008).

Завдання 3. Вставте пропущені слова:

Основним елементом __________________ термометра є ___________ _______________________ трубка, у якій знаходиться  ______________ (наприклад, у спиртових термометрах це ___________ ). При зміні температури змінюється _____________________________________.

Основним елементом _____________________________ термометрів є ______________________________ . Коли температура цього елемента змінюється, він ______________________________________.

Відрізнити рідинний термометр від біметалічного можна за зовнішнім виглядом: у __________________________ термометра є стрілка. На фотографії (див. вище) зображений _________________________ термометр.

Отже, дія ______________________ термометрів ґрунтується на явищі деформації внаслідок зміни температури, а дія ____________________ термометрів – на явищі об’ємного температурного розширення.

________________________ термометри більш точніші, аніж термометри ____________________________ .

Завдання 4. За зображенням термометра №6 встановіть зв'язок між температурними шкалами Цельсія і Фаренгейта:

1°С = _______ °F;     0°C = ______ °F;     100°F = ______ °C.

Висновок :

.